基于混合种群NSGA-II算法的RV减速器关键参数设计

摘要：针对RV减速器关键参数的选择问题，提出了一种基于NSGA-II的结构参数优化算法。首先，为节省计算开销，在RV减速器刚度计算方法的基础上，建立了平均扭转刚度的简化模型。其次，改进编码种群，将混合种群引入NSGA-II算法，从而得到该参数设计问题的pareto最优解集。最后，利用Python开发了一体化结构RV减速器优化程序，并将pareto选优后的结构参数与RV-40E 比较，验证了该算法的有效性。

关键词：RV减速器；多目标优化；混合种群；NSGA-II算法；pareto前端

Abstract：Aiming at the selection of key parameters of RV reducer, a structural parameter optimization algorithm based on NSGA-II is proposed. Firstly, in order to save the computational cost, a simplified model of the average torsional stiffness is established based on the RV reducer stiffness calculation method. Secondly, the coded population is improved, and the mixed population is introduced into the NSGA-II algorithm to obtain the pareto optimal solution set of the parameter design problem. Finally, the integrated structure RV reducer optimization program is developed by Python language, the structural parameters selected from pareto front are compared with RV-40E, and the effectivenss of the algorithm is verified.

Key words: RV reducer; multi-objective optimization; mixed population; NSGA-II algorithm; pareto front

0 引言

RV（Rotate Vector）减速器是一种效率高、体积小、重量轻、扭转刚度大、传动精度高的新型传动机构，在工业机器人、数控机床、医药化工设备等领域应用广泛。RV减速器的设计参数众多，约束条件复杂，传动性能相互耦合，采用传统方法设计难以获得最优解。因此，随着优化理论的逐渐成熟和计算机技术的高速发展，多目标优化算法逐渐应用于RV减速器设计,目前相关文献的优化设计目标以体积V、效率η为主，采用二进制编码或实数编码种群，利用权重法将多目标优化问题转化为单目标优化问题，而这些优化有其不足之处，第一是没有将RV减速器的扭转刚度K'这一重要性能指标纳入优化目标；第二是编码种群类型单一，而RV减速器的优化设计是一个含连续和离散变量的混合变量优化问题，现有方法是在求得最优的实数解后对离散变量进行圆整，而圆整后的参数可能不满足设计要求；第三是优化方法主要是权重法、罚函数法等，参数的选取带有较大的主观性，通常只能得到局部最优解。

多目标遗传算法（Multi-objective genetic algorithm）具有全局搜索优化解的能力，适合处理离散变量的优化问题，目前的多目标遗传算法主要集中于采用Pareto最优解概念的多目标优化技术。其中，第二代非支配排序遗传算法（Non-dominated sorting genetic algorithm-II）具有解集分布性良好、运行速度快等优点。在综合分析一体化RV减速器的传动效率、体积和扭转刚度的耦合关系的基础上，本文将基于Pareto最优理论的NSGA-II算法与RV减速器正向设计相结合，通过对编码种群的改进，构造适用于求解含连续和离散变量的多目标优化问题的算法，并将其应用于RV减速器的关键参数设计。

1 设计参数和优化目标的确定

RV减速器的结构如图1所示，结构参数的选择一般要遵循在保证几何约束、应力约束的前提下达到最优的传动性能。从后面给出的扭转刚度和体积的关系曲线可以看出，当减速器体积取值较小时，扭转刚度也严重降低；当扭转刚度取值较大时，减速器体积又会明显增加。因此需要同时考虑体积最小和扭转刚度最大两个目标，同时传动效率作为一项重要性能指标也应纳入优化目标。

图1 RV减速器结构原理图

1.1设计变量的选取

为保证与现有RV减速器的兼容性,并为结构参数的设计提供依据，基本参数由设计人员给出：主要有输入功率P (w)、输入转速n (rpm)、行星轮个数 np 、输出扭矩T2(N∙mm)这四个变量，基本参数可表示为：

C=P,n,np,T2T

RV减速器中心轮齿数z1、行星轮齿数z2、摆线轮齿数zg、针齿中心圆直径Dz、针齿直径dz、短幅系数K1这六个变量直接影响机械效率，z1、z2、Dz、dz及行星轮齿宽b、渐开线齿轮模数m、摆线轮齿宽B这七个变量直接影响减速器的体积，前述变量及转臂轴承节圆直径Dm、圆柱滚子直径Dr、圆柱滚子数量Z、滚子有效长度L直接影响减速器扭转刚度。因此，设计变量可表示为：

X=z1,z2,b,m,zg,Dz,dz,B,K1,Dm,Dr,Z,LT

1.2目标函数

(1)传动效率。RV减速器的主要效率损失来自于齿轮啮合摩擦损失和轴承摩擦损失，所以RV减速器的传动效率η可表示为：

η=η16ηB

式中，封闭差动齿轮传动效率η16=zbzg-1zbzg–η66，2+z2z1zbzgη16zbzg–η66，2zbzg-1+z2z1zbzg

针轮齿数zb=zg+1

轴承总效率ηB=ηB1ηB2ηB3

式中，行星架支撑轴承效率ηB1=0.99 ，曲柄支撑轴承效率ηB2=0.98，转臂轴承效率ηB3=0.98

渐开线齿轮的啮合效率η16=1-πμ'1z1+1z2ε12+ε22+1-ε1-ε2

式中，摩擦因素μ'=0.05~0.1，重合度εi=zi2πtanαai-tanα,(i=1,2)，αai-齿顶圆压力角,α-啮合角

摆线针轮的啮合效率η66，2=1-fCK11-dzDz

式中，滑动摩擦因数f=0.05~0.1,滑动特性系数C=4πzg

(2)体积。为便于目标函数的表达且不失一般性，考虑RV减速器中影响体积的关键变量，即渐开线行星传动机构和摆线针轮传动机构的体积，可得体积目标函数：

V=π4mz12+npmz22×b+π4Dz+dz2×2B

(3)扭转刚度。目前的RV减速器刚度分析通常采用数值分析与有限元仿真相结合的方式，计算量极大。为满足优化算法的需求，需建立RV减速器平均扭转刚度的简化模型。影响RV减速器刚度的因素主要有渐开线行星传动机构、转臂轴承和摆线针轮传动机构的刚度。

通过数值弹性力学的方法，可得渐开线行星传动机构总啮合刚度(N/mm)：

cr=10000.75εα+0.25c'

式中，重合度εα=ε1+ε2，单对齿刚度c'=cth'CMCRCBb

式中，单对齿刚度理论值cth'=1q

齿轮柔度q=0.04723+0.15551z1+0.25791z2-0.00635x1-0.11654x1z1-0.00193x2-0.24188x2z2+0.00529x12+0.00182x22

x1,x2-变位系数

理论修正值CM=0.8

实心齿轮的轮坯结构系数CR=1

基本齿廓系数cB=1+0.51.2-hfm×[1-0.02(20°-α)]

其中齿根高hf=(ha*+c*)m

RV减速器的转臂轴承为一体化滚子轴承，以圆柱滚子作为滚动体，以曲柄轴作为内滚道，摆线轮坐标孔作为外滚道，材料为GCr15。采用单列短圆柱滚子轴承刚度经验公式计算，转臂轴承径向刚度的表达式为：

Kr=0.340×104|R|0.1Z0.9L0.8cos1.9β

式中，转臂轴承径向合力R=Rt+Rx2+Ry2

转臂轴承切向受力Rt=T2zg3mi165z12z2+z1，x向受力Rx=T2z2zb3i165z1K1Dz，y向受力Ry=KyT2z2zb3i165z1K1Dz

式中，Ky=2π1K1+K12-12K12ln1+K11-K1 ，输入轴与输出轴间的传动比i165=zbz2z1+1，β-滚动体接触角，针对一体化滚子轴承β=0°

按Hertz公式计算，并通过泰勒公式化简的摆线针轮平均扭转刚度为：

cbz= λi=1zb2cstLi'2

式中，λ-考虑部分齿不能正确啮合的调整系数，一般取0.6~0.7

单对摆线轮和针齿的接触刚度 cst=πBEDzs3241-μ2DzS32+2dz|T|

式中，μ-摆线轮和针齿的泊松比

E -摆线轮和针齿的弹性模量

S=1+K12-2K1cosφi ，滚圆自转角度φi∈(0,π)

T=k12+zgcosφi-1+zg+1K12

摆线轮第i点的力臂Li'=ezgsinφiS
式中，摆线轮的偏心距e=K1Dz2zb

将输入轴与针齿壳固定，在输出轴上施加额定扭矩，各个弹性元件将产生相应的弹性转角，输出轴的扭矩T2与转角θ之比则定义为RV减速器的总刚度。

渐开线行星传动机构弹性变形产生的位移 δsp=Ftcrcosα

式中,行星轮所受切向分力Ft=2T1npmz1，中心轮扭矩T1=9550Pn

中心轮产生的转角θsp=δspcosαrs=Ftcrrs

式中，中心轮节圆半径rs=mz12

引起的输出轴的转角为σ=θspi165

转臂轴承弹性变形产生的位移δcb=RKr，只考虑转角数值的大小，引起输出端盘转角为τ=-zgδcbi651zbasp

式中，输入轴固定时，输出轴与针齿壳的转速比i651=-i156i165；输出轴固定时，输入轴与针齿壳的转速比i156=zbz2z1；太阳轮与行星轮中心距asp=mz1+z22

摆线针轮传动机构接触变形产生的摆线轮转角为βH=Tgcbz

式中，单个摆线轮传递的扭矩Tg=0.55T2

引起的输出轴的转角为β=-i651zbzgβH

RV减速器总刚度：

K'=T2θ

式中，各零件弹性变形通过传动比关系引起的输出轴总转角θ=σ+τ+β

2约束条件的确定

2.1渐开线行星传动机构的约束条件

为保证渐开线齿轮的强度，最小模数：

m≥1

中心轮需满足不根切条件：

z1≥17

为充分利用渐开线行星传动机构的减速作用，行星轮与中心轮的齿数比满足：

u>1.5

式中，齿数比u=z2z1

相邻行星轮齿顶不干涉，需满足两齿轮中心距大于其齿顶圆直径，即:

mz1+mz2sinπnp>mz2+2ha*m
式中，顶隙系数ha*=1

为保证渐开线行星传动机构装配后，曲柄轴偏心相位一致，需满足行星齿轮装配条件：

(z2-z1) mod 2=0,(np=2)2z1-z2 mod 6=0,(np=3,z2 mod 2=0)2z1-z2 mod 6=3,(np=3,z2 mod 2=1)

中心轮弯曲疲劳强度的约束条件为：

δF=KFtYFaYSabm≤δF

式中，K-载荷系数，Yfa-齿形系数，YSa-应力校正系数，可通过调用渐开线齿轮校核子程序计算。

渐开线齿轮接触强度的约束条件为：

δH=KFtbmz1u+1uZHZE≤[δH]

式中, ZH-节点区域系数， ZE-弹性系数

2.2转臂轴承的约束条件

单列短圆柱滚子的有效接触长度不小于滚子的直径，且不能大于摆线轮的宽度：

Dr≤L<B

圆柱滚子的最大接触应力应小于安全接触应力：

268.71QmaxDr≤δcs

其中Qmax=4.08×10-3RZ ,s-安全系数

转臂轴承内圈应高于行星齿轮传动轴，即：

Dm-Dr>Do+2e

其中Do为行星齿轮传动轴的直径

圆柱滚子间应有一定的间隙角，即：

2π-2ZarcsinDrDmz≥2π360

轴承寿命应大于RV减速器的设计寿命，即：

L10h=10660nbCdpε>10000h

式中，转臂轴承内外圈的相对转速nb=nizb ，寿命指数ε=103

基本额定动载荷:Cd=fcL79Z34Dr2927

式中，fc=208λνγ29×1-γ29271+γ141+1.041-γ1+γ14310892-29；

γ=DrcosβDm；滚动体接触角，针对一体化滚子轴承β=0°

接触状态系数λν=0.85

曲柄轴承的平均当量动载荷p=RRx2+Ry2R-0.52+0.75

2.3摆线针轮传动机构的约束条件

根据经验公式，当T2≤107N∙mm时，针齿分布圆直径10：

2.13T2<Dz<2.63T2

摆线轮宽度一般取为：

0.05Dz<B<0.1Dz

为保证径向力的平衡，两奇数齿的摆线轮呈180°对称安装，即：

zg mod 2=1

短幅系数过小将造成承载能力降低，过大将引起转臂轴承受力的增大，短幅系数的最佳范围是：

0.5<K1<0.8

为保证针齿壳的强度，避免摆线轮齿廓产生根切或尖角，针径系数的最佳范围是：

1.15<K2<2

式中，K2=DzsinπZgdz

摆线齿廓的根切会影响传动的平稳性，摆线轮不根切条件为：

dzDz<27Zg1-K1212Zg+232

摆线针轮接触强度的约束条件为：

δ=759TgY1maxBDz2<δH'

式中，Y1max=sinφjSK1zgK2sinπzb[S32+sinπzbK2T]，φj为摆线轮接触应力最大的点对应的滚圆自转角度φj∈(0,π)

2.4整体约束条件

RV减速器中渐开线行星传动机构、摆线针轮传动机构的尺寸应保持均衡：

0.9(Dz+dz)<mz1+2mz2<1.1(Dz+dz)

输出轴最大输出转矩需大于设计输出转矩T2且不能过大：

T2≤i165×(9550pn)η≤1.2T2

3 多目标优化算法

本文的优化目标为传动效率η、体积V及扭转刚度K',约束函数为几何约束及应力约束,则优化模型为：

min⁡[-η(X,C),V(X,C),-K'(X,C)]s.t.  g(X,C)≤0     hX,C=0

式中，g(X,C)为不等式约束，hX,C为等式约束。

3.1混合种群NSGA-II算法

NSGA-II算法具有解集分布性好、时间复杂度低、收敛速度快等优点。求解优化问题的初始步骤是根据自变量范围矩阵生成编码种群，设计变量中z1,z2,zg,ZT 为整数变量，b,Dz,dz,B,K1,Dm,Dr,LT为连续变量，m为离散变量。在求解过程中，首先将自变量范围矩阵分割为实数自变量范围子矩阵和整数自变量范围子矩阵，再分别进行处理，最后使用过滤器筛选符合要求的最优解，混合种群NSGA-II算法的流程如图2所示。

图2 混合种群NSGA-II算法流程图

3.2结构优化子程序及优化参数

由上述的优化模型及算法原理，以Python为开发语言，设计了一体化结构RV减速器优化程序，此程序由基本参数及设计变量设置、优化算法参数设置及优化结果输出三部分组成，程序界面如图3所示。

图3一体化结构RV减速器优化程序界面

首先根据RV减速器的实际工况，由设计人员给出RV减速器的动力学及结构等基本参数，如表1所示。

表1 基本参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 输入功率P (w) | 860 |
| 输入转速n (rpm) | 1880 |
| 行星轮个数np | 3 |
| 输出扭矩T2(N∙mm) | 412000 |

同时，根据RV减速器的设计要求及现有RV-40E减速器的设计参数，初算结构参数对应的设计变量范围，如表2所示。

表2 设计变量的范围

| 变量 | 下限 | 上限 |
| --- | --- | --- |
| 中心轮齿数z1 | 17 | 30 |
| 行星轮齿数z2 | 25 | 90 |
| 行星轮齿宽b(mm) | 8 | 12 |
| 渐开线齿轮模数m | 1 | 3 |
| 摆线轮齿数zg | 20 | 90 |
| 针齿中心圆直径Dz(mm) | 156 | 194 |
| 针齿直径dz(mm) | 5 | 10 |
| 摆线轮齿宽B(mm) | 11 | 15 |
| 短幅系数K1 | 0.5 | 0.8 |
| 转臂轴承节圆直径Dm(mm) | 20 | 60 |
| 圆柱滚子直径Dr(mm) | 5 | 12 |
| 圆柱滚子数量Z | 5 | 25 |
| 滚子有效长度L(mm) | 8 | 15 |

混合种群NSGA-II算法的参数设置如表3所示。同时多次运行此算法，验证pareto最优解的稳定性极高。优化得到pareto前端如图 右上部分所示，由图可知3个优化目标之间相互制约，需从pareto前端解集中挑选理想解。

表3 参数设置

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 种群规模 | 8000 |
| 遗传代数 | 300 |
| 代沟 | 0.5 |
| 交叉概率 | 0.9 |
| 变异概率 | 0.1 |

为从众多的pareto最优解中选取最理想的解，设定传动效率下限、体积上限及扭转刚度下限，以缩小优选解集的范围。最后生成RV减速器的关键参数及性能参数表，如图 右下部分所示。由于没有考虑RV减速器的输入轴扭转刚度、曲柄轴扭转刚度、支撑轴承刚度、行星架支撑刚度等，扭转刚度K'的理论值与实验值相比偏大。

4结果与分析

由于各优化目标通过结构参数相互耦合，因此，可利用两目标的pareto前端分析RV减速器优化目标间的竞争关系，为后续的pareto选优提供依据。关系曲线如图4所示，由于部分自变量为离散变量，pareto前端出现了不连续的现象。

(a)

(b)

(c)

图4 各优化目标间的竞争关系

图4(a)、4(b)、4(c)分别表示传动效率与体积、传动效率与扭转刚度、体积与扭转刚度间的竞争关系，由4(a)、4(b)所示，扭转刚度和体积变化时，传动效率基本维持在85%~85.5%，因此传动效率与其余优化目标的竞争关系不明显。由4(c)所示，当优化目标倾向于减小体积时，将会导致扭转刚度的大幅降低；若提升减速器的扭转刚度会导致体积的增加。因此，可根据体积和扭转刚度的设计要求及目标权重选择理想解，RV-40E的结构参数与优化后的RV减速器参数如表4所示。

表4 设计变量的范围

| 变量 | 初始值 | 优化值 |
| --- | --- | --- |
| 中心轮齿数z1 | 19 | 30 |
| 行星轮齿数z2 | 57 | 45 |
| 行星轮齿宽b(mm) | 10 | 8 |
| 渐开线齿轮模数m | 1.25 | 1.25 |
| 摆线轮齿数zg | 39 | 73 |
| 针齿中心圆直径Dz(mm) | 165 | 156.26 |
| 针齿直径dz(mm) | 7 | 5.29 |
| 摆线轮齿宽B(mm) | 14 | 11.72 |
| 短幅系数K1 | 0.7273 | 0.8 |
| 转臂轴承节圆直径Dm(mm) | 41.2 | 30.73 |
| 圆柱滚子直径Dr(mm) | 8 | 5 |
| 圆柱滚子数量Z | 16 | 18 |
| 滚子有效长度L(mm) | 12 | 11.72 |
| 传动效率η(%) | 84.37 | 85.26 |
| 体积V(mm3) | 7.746×105 | 5.489×105 |
| 扭转刚度K'(N·mm/rad) | 3.599×109 | 5.546×109 |
| 传动比i165 | 121 | 112 |

由上表可以看出，经混合种群NSGA-II算法优化后，可直接获得符合约束条件的优化值，无需进行圆整处理。优化后的传动效率为85.26%，体积为5.489×105mm3，扭转刚度为
5.546×109N·mm/rad，与表4中的初始值相比，优化解的传动效率提升了1.05%，体积减小了29.14%，扭转刚度增大了54.10%，说明此优化算法是有效可行的。

5结论

(1) 对影响RV减速器性能的各结构参数进行分析，综合13个设计变量建立了传动效率及体积函数，并建立了RV减速器主要零件平均扭转刚度的简化模型。

(2) 利用NSGA-II算法解决了RV减速器结构参数众多、性能指标相互耦合，难以获得最优解的问题。并通过对编码种群的改进，缩小了最优解的搜索范围，排除了不符合等式约束的结构参数，解决了同时含有整数参数和实数参数问题的求解。

(3) 采用Python语言开发了一体化结构RV减速器优化程序，并以RV减速器的基本参数为输入，RV-80E的结构参数为参考进行优化，从而得到了pareto前端。最后利用对优化目标的限制条件及目标权重完成了pareto选优，对初始值和优化值的对比表明该算法为RV减速器设计提供了高效可靠的理论方法。

Wang J, Luo S ,Su D . Multi-objective optimal design of cycloid speed reducer based on genetic algorithm[J]. Mechanism & Machine Theory, 2016, 102:135-148.

何卫东, 李力行, 徐永贤, et al. 高精度RV传动的受力分析及传动效率[J]. 机械工程学报, 1996, 32(4):104-110.

张少名 行星传动[M ]．西安：陕西科学技术出版社，1988.

成大先. 机械设计手册．第五版[M]. 化学工业出版社, 2008

戴 曙. 机床滚动轴承应用手册[M]. 机械工业出版社, 1993.

董向阳, 邓建一. RV传动机构的受力分析[J]. 上海交通大学学报, 1996(5):65-70.

Meng Y , Wu C , Ling L . Mathematical modeling of the transmission performance of 2K–H pin cycloid planetary mechanism[J]. Mechanism & Machine Theory, 2007, 42(7):776-790.

张大卫, 王刚, 黄田, et al. RV减速机动力学建模与结构参数分析[J]. 机械工程学报, 2001, 37(1):69-74.

徐永贤, 何卫东, 王洪, et al. RV传动刚度计算方法[J]. 大连交通大学学报, 1999(2):18-23.

饶振纲. 行星传动机构设计[M]. 国防工业出版社, 1980.

Jat A , Tiwari R . Multi-objective optimization of spherical roller bearings based on fatigue and wear using evolutionary algorithm[J]. Journal of King Saud University - Engineering Sciences, 2018:S1018363917303562.

T.A. Harris, M.N. Kotzalas, Rolling Bearing Analysis[M].fifth ed. Florida: Taylor and Francis group, 2007

埃斯曼, 刘家文. 滚动轴承设计与应用手册[M]. 华中工学院出版社, 1985.